数字逻辑与数字系统课程实验报告

| 课程名称 | 数字逻辑与数字系统 | 班级 | 23物联网工程一班 | 实验日期 | 2024.5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 曹烨 贺兵 | 学号 | 2305040107 2305040116 | 实验成绩 |  |
| 实验名称 | 组合逻辑电路——译码器 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 及 要 求 | 一、实验目的: 1．熟悉MSI器件的功能。 2．掌握利用译码器设计组合逻辑电路的方法。 二、实验要求 1. 测试74LS138的逻辑功能。 2. 设计用3个开关控制一个电灯的逻辑电路，要求改变任何一个开关的状态都能控制电灯由亮变灭，或者由灭变亮，要求用74LS138和74LS20（四输入端双与非门）实现。 |  |  |  |  |
| 实 验 环 境 与 设 备 | 三、实验仪器及器件 面包板、电源及导线若干 万用表 1台 器件： 74LS20 四输入端双与非门 l片 74LS138 3—8线译码器 1片 74LS48 4线—7线译码驱动器 1片 7段共阴极的LED显示数码管 1只 发光二极管 8只 DIP拨码开关 1只 1KΩ电阻 10只 |  |  |  |  |
| 实 验 报 告 内 容 | 四、实验内容 - 原理： - 译码为编码的逆过程，译码器是将编码时赋予代码的含义“翻译”过来，实现译码的逻辑电路。 - 二进制译码器的输入为一组二进制代码，而输出的则是一组高、低电平信号。 - 实验中的测试方法： 静态测试法：就是给门电路输入端加固定高、低电平，用万用表、发光二极管等测输出电平。 - 实验步骤： 实验1： 1.搭建74LS138逻辑功能测试电路 2.实验验证其逻辑功能，填写实测真值表 实验2： 1.根据提示进行分析 2.由真值表写出逻辑函数表达式 F=A B C + ABC + ABC + ABC 3.用74138实现逻辑函数，最小项和形式：F= m0+m3+m5+m6 4.画出接线图 5.按图搭建实验电路 6.实验验证其逻辑功能，填写实测真值表 - 实验结果记录 实验1 表1 74LS138逻辑功能测试真值表 输入; 输出. G1; G2A; G2B; A; B; C. 0; *; *; *; *; *; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; *; *; *; *; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; *; 1; *; *; *; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0. 实验2 表2 三个开关控制一灯电路测试真值表 输 入; 输 出. A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. - 总结与体会 译码器是一种将二进制码转换为唯一的输出的组合逻辑电路。通过这次实验，我学到了很多关于138译码器的知识以及如何设计和应用。 1.逻辑设计：掌握了从真值表到逻辑电路的设计流程。简化逻辑表达式，提高了电路设计效率。 2.实践技能：熟悉了逻辑门电路的搭建和调试过程。通过实验，增强了动手能力和实际问题解决能力。 3.问题解决：在实现过程中遇到了连接错误和逻辑错误，通过反复调试找到了问题并加以解决。学会了系统性地分析和排查问题，提高了故障排除能力。 通过此次实验，我们对译码器的设计和实现有了深入的理解，并提升了逻辑电路设计和调试的能力。并通过实践操作，进一步巩固了对理论知识的理解。认识到理论知识的掌握对实际电路设计的重要性。 |